启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目

询价公告

启东市城北幼儿园根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目进行询价采购 (详细内容见采购需求一览表)。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：88°；垂直：47°；对角：104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S）；CGI；GB/T28181 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10。 | 台 | 64 | 大华、海康威视、宇视 |
| 2 | 9U机柜 | 9U，国标 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 3 | PDU | PDU 8位 10A 2米 国标接头 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 4 | 工业连接器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 5 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆一光一电收发器 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 6 | 48口POE接入交换机 | 1.▲可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥48个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个。（提供官网截图作为证明材料） 2.支持PoE供电口≥48个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W。 3.▲内存512MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps。（提供官网截图作为证明材料） 4.交换缓存≥16Mbit。 5.推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持防环路检测，自动解决环路问题。 8.支持静态链路聚合。 9.支持端口镜像，多对一镜像。 10.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 11.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 12.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 13.支持防雷等级≥6kV。 14.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)。 15.▲支持Web管理，APP和云管理。（提供官网截图作为证明材料） 16.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 17.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 18.支持交换机0配置上线,支持自组网。 19.▲工作温度范围0ºC ~ 50ºC。（提供官网截图作为证明材料） 20.▲提供所投货物的国家自愿性认证CQC认证证书复印件。 21.▲提供所投货物的电信设备进网许可证证书复印件。 | 台 | 2 | 华为、华三、锐捷 |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 处理器：i7-12700 ； 内存容量≧16G 硬盘容量≧512G ； 显存容量≧2G ； 独显；屏幕尺寸≧23.8寸。 | 台 | 1 | 联想、惠普、戴尔 |
| 2 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 22 | 希捷、大华、海康威视 |
| 3 | 网络监控视频存储服务器 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：128路； 主处理器：工业级微控制器； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、车牌比对； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、视频质量诊断、车辆密度、物品监控； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：同源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸 异源模式：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持5路视频流，最多同时处理10张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； ▲支持单独对算法模型文件进行升级。 ▲最多支持 128 路网络摄像机接入，总码流为 1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps。 ▲可同时接入 1 路主码流、2 路辅码流的视频图像。 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF。 ▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索。 ▲可同时正放或倒放 32 路 H.265 或 H.264 编码、 1920×1080 分辨率的视频图像；或 16 路 H.265或 H.264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像；或 10 路 H.265 或 H.264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 3 路 H.265 或 H.264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像。 ▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。 RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：32路；报警输出：16路； 硬盘接口：16个SATA； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； ▲支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC 地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序。 ▲支持属性调节页面展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）。 注：投标时须提供满足▲项内容的公安部有效检测报告复印件。 | 台 | 1 | 大华、海康威视、宇视 |
| 4 | 视频解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； ▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示。 视频输入：2路HDMI。 ▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。 ▲支持16MS以内超低采集延时。 视频输出路数：4路HDMI。 ▲4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。 ▲支持通过WEB端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持1/4/9/16/25/36多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图。 ▲支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs。 ▲单个输出口最大支持40路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示。 支持各厂家协议接入。 ▲支持在大屏上对事件的视频录像进行回放，支持暂停和播放操作。 ▲支持后台分析和上墙分析两种智能模式。 支持预案轮巡；支持底色选择；支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接。 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。 注：投标时须提供满足▲项内容的公安部有效检测报告复印件。 | 套 | 1 | 大华、海康威视、宇视 |
| 5 | 监视器 | 支持1920 × 1080高清显示 178°/178°广视角 爱眼不闪屏，低蓝光设计 三边超窄边框，纤薄机身 HDMI、VGA等接口，丰富连接性和兼容性 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 支持VESA壁挂 显示尺寸：43 inch 屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：4000 : 1 响应时间：6.5 (Typ) ms 刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz 连续使用时间：7 × 16 H 音视频输入接口：VGA × 1, HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1 音视频输出接口：无 数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：无 电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 功耗：≤ 80 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C ~ 40 °C 工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 喇叭：8 Ω 10 W ×2 外壳材料：塑料 安装孔距：200 mm × 200 mm ( 4-M6 × 14 mm) 边框宽度：1.1 mm (top/left/right), 24 mm (bottom) 产品尺寸：954.3 (W) mm × 616.21 (H) mm × 242.11 (D) mm（含底座） 954.3 (W) mm × 561.65 (H) mm × 76.06 (D) mm（不含底座） 净重：6.86 ± 0.5 kg | 台 | 1 | 大华、海康威视、宇视 |
| 6 | 壁装支架 | 配套壁挂支架 | 套 | 1 | 大华、海康威视、宇视 |
| 7 | HDMI跳线 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 根 | 1 | 国产优质 |
| 三、管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 128 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 2 | 六类4对非屏蔽电缆 | 六类4对非屏蔽电缆 | 米 | 4480 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 | 六类，3米 | 根 | 10 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 4 | 光缆 | 单模四芯 | 米 | 200 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 5 | 终端盒 | 4口 | 个 | 4 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 6 | 耦合器 | SC单模耦合器 | 个 | 16 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 7 | 尾纤 | SC单模尾纤 | 根 | 16 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 8 | 光纤跳线 | SC单模光纤跳线，3米 | 根 | 4 | 清华同方、普天（POTEL)、罗格朗 |
| 9 | 铜芯软电缆 | RVV3*2.5 | 米 | 200 | 江南、远东、上上 |
| 10 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 30 | 江南、远东、上上 |
| 11 | 电源线 | YJV3*6 | 米 | 15 | 江南、远东、上上 |
| 12 | 电源线 | YJV5*6 | 米 | 100 | 江南、远东、上上 |
| 13 | 辅材 配管 | 轧带，热缩管，接地线等 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 备注： 1、报价供应商应自行踏勘现场，在幼儿园教室、多功能厅、活动室及室外监控盲区新增摄像机，进行全天候监视、录像。确保产品满足现场使用需求，保证无监控死角，录像保存时间不少于90天，手机可随时查看园内所有的监控视频（包含园内原有监控设备），须与采购人原有设备兼容。成交供应商因未认真复核导致设备无法满足采购方要求的，采购方有权更换相应设备，所引起的一切费用由成交供应商承担。 2、采购需求一览表技术参数中打▲项为关键性指标，投标时须提供满足▲项的证明材料复印件并加盖报价单位公章，未按要求提供或提供不齐全或证明材料无效的，视作未实质性响应询价文件要求，作无效投标处理。为保证产品质量，成交供应商应在签订合同时提供证明材料原件备查，复印件加盖生产厂家公章由学校存档，如发现有提供虚假材料的，将取消成交资格，并扣除履约保证金。 3、上述所有设备参数要求为最低要求，不允许负偏离，可以正偏离，否则视为无效报价。 4、项目中的参考品牌，只是参考所采购产品（设备）的档次。投标人如拟投产品不在参考品牌之列的，投标品牌的技术参数不得低于参考的品牌，同时投标人应当在2025年01月08 日17时前向采购单位提供货物和技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于参考品牌档次的，将以更正公告的形式在相关网站予以公布（启东市人民政府网），所投品牌档次低于参考品牌档次的，则不予受理。投标文件中投标品牌为非参考品牌且未在规定时间内经采购人评审通过以更正公告形式发布的，将被视作无效投标。 5、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 |  |  |  |  |  |

一、本项目总价最高限价为136983.00元，供应商所报投标报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商需同时具备下列资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标供应商应有能力提供本项目中所采购的货物及服务，提供有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括但不限于下列费用：本项目货物设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、设备投运、人员培训、质保、招标代理费及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。询价公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2、对采购人提供的货物需求及参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求及参数要求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。

3、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以快递形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位、采购代理机构联系。

采购单位：启东市城北幼儿园

联系人：徐女士

联系电话：0513-83630032

地址：启东市汇龙镇英邦路666号

采购代理机构：江苏永正工程项目管理有限公司

联系人：龚燕

联系电话：0513-83658189

地址：启东市人民西路1188号（中邦金座七层）

- 报价文件构成

- （1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写）

（2）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（按照附件三格式填写）（加盖报价单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书，被授权人身份证复印件（按照附件四格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）（加盖报价单位公章）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

（7）采购需求一览表中要求提供的其他证明材料复印件（加盖报价单位公章）；

（8）商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表（格式见附件六、七）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

（9）报价表：按提供的样表格式（按照附件八格式填写）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

注：报价文件纸质一正二副，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有材料必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖单位公章，否则视为无效报价。

5、报价文件递交及开标时间

（1）报价文件递交截止时间：2025年01月10日上午8时30分-09时00分密封送至启东市汇龙镇便民服务中心二楼开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的工本费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

（2）开标时间：2025年01月10日上午09时00分，开标地点：启东市汇龙镇便民服务中心二楼开标室。

6、报价保证金：本项目不收取投标保证金。

四、商务技术部分要求：

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。

2、质保要求：本项目货物必须提供不少于二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有货物质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

3、售后服务要求：质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。

4、交货时间：供应商合同签订后，接采购单位书面通知7日历天内完成供货及安装调试，若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚500元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

5、交货、安装地点：采购单位指定地点，确保正常使用。

6、履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（递交形式：转账或银行汇票或保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商在供货、安装调试完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还；

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

7、约定事项：

（1）因质量问题引发事故，所造成的一切后果由供应商承担。

（2）因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购人提供的设施损失，双方共同协商解决。

（3）成交供应商应严格按照规范及询价文件等相关要求组织施工。

（4）成交供应商必须保证所有货物进场必须经采购单位验收确认，经采购单位验收合格确认同意后方可进场。凡未经采购单位验收合格确认同意私自进场施工的货物，不作为结算的依据。采购单位有权拒绝不合格货物（含次品、规格不符合询价要求的货物）进场。

（5）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（6）如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网站上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价响应文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购单位签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时列入采购人不良信用库。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时列入采购人不良信用库。

（5）本项目的招标代理服务费1000元由成交供应商承担，成交后签订合同前须支付给代理单位。

六、成交原则：符合采购需求且以有效报价中的总报价最低者成交。如遇最低总报价有相同时，则采用抽签方式确定成交单位。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

七、付款方式：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

启东市城北幼儿园

二〇二五年一月六日

附件一：

报价供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目（项目名称）报价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件二：

报 价 承 诺 书

启东市城北幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

3．我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按招标文件予以处理。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件三：

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附  法定代表人身份证正反面复印件加盖单位公章

附件四：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（如有）

启东市城北幼儿园：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：      特授权         代表我公司全权办理针对启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附  授权委托人（即代理人）身份证正反面复印件加盖单位公章

附件五：

质 保 承 诺 书

启东市城北幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2、我方承诺对本项目我方提供的所有货物提供   年的全免费上门质保维护(含配件+人工)及售后服务。

3、质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

4、在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。若超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。

5、我方若未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚500元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金；因质量问题引发事故，所造成的一切后果由我方承担。

6、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件六：

商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件七：

技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与询价文件技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件八：

启东市城北幼儿园视频监控系统采购及安装项目

报 价 表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦防暴半球网络摄像机 |  |  |  | 台 | 64 |  |  |
| 2 | 9U机柜 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | PDU |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 工业连接器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 48口POE接入交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 硬盘 |  |  |  | 块 | 22 |  |  |
| 3 | 网络监控视频存储服务器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 视频解码器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 监视器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 壁装支架 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | HDMI跳线 |  |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 三、管线及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽水晶头 |  |  |  | 个 | 128 |  |  |
| 2 | 六类4对非屏蔽电缆 |  |  |  | 米 | 4480 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 |  |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 4 | 光缆 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 5 | 终端盒 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 耦合器 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 7 | 尾纤 |  |  |  | 根 | 16 |  |  |
| 8 | 光纤跳线 |  |  |  | 根 | 4 |  |  |
| 9 | 铜芯软电缆 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 10 | 电源线RVV3*4 |  |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 11 | 电源线YJV3*6 |  |  |  | 米 | 15 |  |  |
| 12 | 电源线YJV5*6 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 辅材 配管 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 金额合计人民币：（大写） （小写） 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、技术参数、数量、单价等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.各响应供应商响应文件中的响应总报价高于本项目最高限价的为无效报价，作无效响应处理。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位名称（加盖单位公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时   间：